Армирование плиты низ на отм. +10,200

Толщина плиты 200 мм

Расчет по РСУ

Расчет арматуры проводился по прочности и трещиностойкости

Расчет проводился по СНиП 52.01.03

Характеристики материала:

Тип бетона - тяжелый

Класс бетона - B25

Класс продольной арматуры – A500

Класс поперечной арматуры - A240

Влажность - 40 - 75%

Диаграмма - трехлинейная

Коэф. условий работы бетона   Gb(без Gb1)  = 1.00 Mkrb = 1.00

Толщина защитного слоя (см):

сверху (по оси r) = 3,7    сверху (по оси s) = 2,5

снизу  (по оси r) = 4,2    снизу  (по оси s) = 3,0

Параметры для расчета по второму предельному состоянию:

Тип расчета - из условия обеспечения сохранности арматуры

Максимальные диаметры арматуры

по оси r(x): для верхней - 16, для нижней - 16;

по оси s(y): для верхней - 16, для нижней - 16;

для поперечной: 8.

Основная арматура (фоновая):

Asro =  3,93 см2/м, Asso =  3,93 см2/м, (ф10 шаг 200)

Asru =  3,93 см2/м, Assu =  3,93 см2/м  (ф10 шаг 200)

Ориентация локальных осей конечных элементов

## Обозначения для арматуры в оболочках:

| Asro | [cм2/м] | продольная арматура по локальной оси "r" сверху |
| --- | --- | --- |
| Asru | [cм2/м] | продольная арматура по локальной оси "r" снизу |
| Asso | [cм2/м] | продольная арматура по локальной оси "s" сверху |
| Assu | [cм2/м] | продольная арматура по локальной оси "s" снизу |
| Asw | [cм2/м2] | поперечная арматура «Верх» в направлении оси t |

Дополнительная арматура

Max Asro = 12.55 см2/м (узел 51924)

Max Asso = 12.64 см2/м (узел 49213)

Max Asru = 0.01 см2/м (узел 51081)

Max Assu = 1.69 см2/м (узел 51950)

Max Asw = 49.39 см2/м2 (узел 48742)